內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第12次會議紀錄

中華民國92年12月11日台內營字第0920090725號

壹、92年11月28日（星期五）下午2時0分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：陳委員兼召集人鴻益

記錄：廖佳展

- 五、討論事項：

第一案：高雄新市鎮第一期發展區後壁田段一○六地號住宅興建工程都市設計審議案

發言要點：

- 翁委員金山

  - 本案採透天厝設計，並無不可，惟本案每戶面寬似乎太小，居住品質易受到質疑，建議本案基地少建幾戶，以提供較寬廣的公共空間（例如可增加兒童遊戲區等等）；此外，透天厝亦可設計為高格調、高品質的造型，公共空間則做更生動的處理，如此，銷售成績自然會好、價格也不會差，請規劃設計單位參考。

  - 本案如扣除私設道路面積，剩下的空地比及每戶所占面積為何？請補充分析。

  - 都市設計規範性準則僅規定如採斜屋頂設計，屋頂水平夾角須在25至40度之間，並非規定一定要採斜屋頂設計，請考量。

- 孔委員憲法

  - 請建設公司應先了解本案基地附近之房地產銷售狀況、當地購屋需求類型等等，以規劃符合需求的住宅型式。

  - 住宅首重安全及安寧，本案採透天厝規劃設計，住戶管理公約不易執行，住宅安全不易確保，建議可考量配置成為公寓大廈類型之集中住宅。

  - 汽車停車位如能集中留設，汽車出入口與道路之交叉部分將可減少，除較安全外，也能有較佳的道路景觀。

  - 請再多花點時間設計建築造型，應該還有很多可以表現的空間。

- 劉委員培東

  - 本基地位於新市鎮範圍內，自然負有提昇新市鎮景觀品質之責任，尤其是外部空間更要加強設計，本案無任何植栽設計，建請補充完備。

- 李委員玉生

  - 請先釐清本案停車空間設計，是否符合建築技術規則有關停車空間要集中留設及機車是否需另於其他地方設置之規定。

- 方委員文銓

  - 高雄新市鎮之道路絕對禁止路邊停車，開發基地依規定應劃設之停車位數亦應在基地內設置妥當；本案平面圖之停車設計顯與模型、立面圖不一，有住宅興建完成後，停車空間不供停車使用而移供它用之虞，請確實修正。

  - 有關退縮空間之綠化設計，請補充完整。

決議：

- 本案書圖有部分缺漏及不符合高雄新市鎮都市設計規範性準則之規定，尤其是缺漏一些重要都市設計元素的設計與說明，請補充完備。

- 有關本案停車空間設計書圖不一問題，請確實改正。

- 請依各出席委員意見及初審意見修正報告書圖後，再提會討論。

- 六、臨時動議：

第一案：「高雄捷運紅線CR7區段標R22、R23車站站體工程都市設計審議案」

發言要點：

- 翁委員金山

- R23車站是捷運特殊站，是重大公共工程，未來也會成為重要地標，惟車站中心線之對稱及相對應的地方為何？似乎犯了都市空間結構與文法的錯誤，建請再多花點時間重新考量及整體設計，使這個車站在符合傳統文化、都市設計理論及時代潮流，又不違背工程科技的情形下，能充分展現真正的都市文化，表現出重大公共工程應有的光輝，進而成為永恆的建築。

- 車站入口廣場所要表達的意象仍不明確，請再加強基本設計。

- 孔委員憲法

- R23車站之無障礙坡道設計，實用性不佳，景觀上亦不妥適，建請修正。

- 建請整體規劃配置植栽，並請補充R23車站入口及廣場之植栽模擬效果，以避免植栽選種分配過於細碎，造成零亂的視野；此外，R22與R23車站植栽計畫所標示之高度標準不一致，請查明修正。

- 車站人潮多，用水量也多，有無中水再利用的可能？如符合經濟成本時，建議中水回收利用來澆灌等等，請考量。

- 李委員玉生

- 建議R23車站之無障礙坡道設計改用昇降梯方式處理。

決議：

- 有關R23車站之無障礙坡道設計部分，實用性及視覺景觀均不佳，請修正為採無障礙昇降梯設計。

- 有關R22車站都市設計審查部分，請依各委員意見及初審意見確實修（補）正報告書圖後，送本部都市設計作業單位查核無誤後通過，免再提都市設計審查小組審查。

- 有關R23車站都市設計審查部分，其中涉及中心線、都市空間紋理設計乙節，請修正後送請建議提案委員翁委員金山認可，其餘並依各委員意見及初審意見確實修（補）正報告書圖後，送本部都市設計作業單位查核無誤，得免再提都市設計審查小組審查；如本車站另有其他修正方案或修正疑義，則再提會討論。

- 七、散會