內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第129次會議紀錄

中華民國102年3月11日內授營鎮字第1020802083號

壹、102年1月31日（星期四）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、湯玉霜、羅凱臻

陸、確認第128次會議紀錄

除交通局下列書面意見漏列補正外，餘洽悉：

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段54地號全聯實業日用品零售或服務業新建工程」都市設計審議案

- 本案在主要道路與次要道路皆設有車道出入口，請留意車道與人行道的順平，並增設相關警示設施以維護行人行走之安全。

- 本案為日用品零售或服務業(全聯)，為免因客流量過多造成可能之違規停車亂象：

（1）建議可再研議增設汽、機停車位，尤其是機車停車位。

（2）建議可進一步分析停車需求，可分別估計員工和顧客之尖峰與離峰、平日與假日之需求，及附近是否有公共停車空間，以利委員會研判目前規劃之停車位數量是否足夠。

- 報告書P.3-6.4提到的裝卸停車位法源應非淡海土管要點附表一，請再澄清；建議可增設裝卸車位。

- 報告書P.B-2停車及動線系統之修正情形說明第2點中提及「本案法定停車位具臨時停車位及行動不便者車位功能」，由於法源係內政部營建署制定之淡海土管要點及淡海都設審議規範，建請權責機關再做釐清。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段81地號佳昂建設店鋪集合住宅新建工程」都市設計審議案

- 本案用途包含店舖與集合住宅，應分別依照各用途之樓地板面積計算法定停車位數量。

- 本案停車位數超過150席，須提送交通影響評估報告。

- 報告書P.4-04中，基於安全考量，建議可重新思索地下一樓與地下二樓鄰近上坡彎道處之車位配置，並增設相關警示設施。

- 為提倡綠色運具使用率，建議研議設置自行車停車位之可行性，數量可為機車停車位數量之1/4。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段120地號佳晟建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 沿道路指定留設6公尺帶狀式開放空間之植栽位置請依據審議規範規定設置。

  - 基地透水率請盡量增加，建議自設停車位可酌予減少。

  - 前院範圍之地下室應避免開挖以利喬木植栽生長。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 地面層管委會空間二側之住宅單元建議應增設廁所空間以符實際使用需求。

  - 地下各層開挖範圍不一致，其結構安全應加強。

  - 依平面圖所示，屋脊裝飾物似有設計過樑，請釐清或取消過樑設計。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本建案位於囊底路，該囊底處退縮較多。為避免現有警示燈與進入囊底路之人、車間有視線死角，建議重新規劃警示燈位置於較近路側處，並增設反光鏡等安全設施。

  - 車道出入口建議考量增寬為雙車道，以使車輛進出動線順暢。

- 本案其他意見，請參考下列各點建議修正：

  - 公寓大廈管理公約內容請依建築按內容修改以符實際。

  - 防空避難室面積請依建築面積檢討。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段5地號台灣川普建設店鋪集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請加強本案基地與鄰地之退縮開放空間的銜接性細部設計，營造舒適協調的步行空間及街道景觀。

  - 請以剖立面圖加強說明本案基地後院臨公司田溪之退縮空間景觀和高程處理方式，以利審查其景觀空間之品質。

  - 建議喬木應多種植於基地未開挖處，人工地盤上以灌木植栽為主。另本案臨道路未開挖處應以綠化為主，該部分目前多為硬鋪面，請考量調整。

  - 本案基地臨北新路和公司田溪之高程差較大，避免大片壁體外露之壓迫感，建議考量立體綠化設計。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考後列建議修正：建議本案之建築外觀色彩明度可再調亮，以呼應淡海新市鎮山海景觀。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 臨道路之商業空間請依土管要點規定設置騎樓。

  - 為提升住戶至中庭、側院之便利性，請加強動線連通性之順暢度。另從大廳進入中庭之鋪面設計為跳石，動線轉折較多，不利行走，請考量調整。

  - 請加強調整車道出入口的緩衝空間距離，提升行人之安全，使退縮開放空間更加舒適。

- 本案其他意見，請參考下列各點建議修正：

  - 本案圍牆欄杆之間距過寬，恐造成小孩掉落或夾住等意外，請考量安全性縮小其間距寬度。

  - 請盡量減少開挖面積、降低硬鋪面設置，以增加基地保水、透水性。

  - 本案報告書諸多圖面無法充分表示基地狀況與設計內容，如：本案基地高程及設計高程標示，與鄰地交界之高程，基地周圍高程變化落差大的剖立面處理，人工地盤，與基地周邊公有人行道現況等，請加強修正。

  - 請依相關規定檢討外牆之遮陽板、陽台等水平構造物面積、整體立面裝飾物總長、基地內通路、一樓排煙室設計、基地高程GL線之規劃、說明地下室突出地面部份是否須施作地下室複壁、避雷針範圍；並請加強說明本案外牆裝飾物之內容。

  - 請設計單位依規定提送交通影響評估至新北市政府審查。

  - 因本案有設置8間店鋪供商業使用，建議增加機車停車位數，避免停車需求外部化。

  - 本案報告書從第3頁直接跳至第16頁，是否缺漏內容請補正。

  - 本案廣告招牌模擬使用誠品商標，如該廠商未有進駐計畫，請調整廣告物示意圖，以避免產生智慧財產權爭議。

捌、散會