內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第148次會議紀錄

中華民國103年1月23日內授營鎮字第1030800619號

壹、103年1月1日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第147次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段147-1、148-1地號宏泰人壽旅館業、一般零售或服務業、文化運動及休閒服務業大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考後列建議修正：本案開放空間、廣場的留設，與建築配置出入口以及室內外之間的關聯性不足，建議再妥予考量調整。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案行人動線及出入設計規劃，以下6點請配合調整或補充說明：

（1）由G8捷運站方向進入本基地的動線目前係以基地外圍之人行道為主要路徑，請再考量建築配置之間的行人動線。

（2）基地西側與鄰地銜接之人行步道寬度較窄，建議淨寬至少6公尺。

（3）本案B1、B2汽機車停車場位置之動線不利消費者於停車後行走至地面層以上之賣場空間，請調整規劃或說明改善方式。

（4）本基地與對街南側已通過案件所預留之人行廣場無明顯呼應之關聯，請再加強。

（5）請考量地面層設置垂直動線連接騎樓與通廊，直接引導從捷運站前來本基地之遊客，或以通廊樓梯連接1、2樓商場與影城空間，以利行人至各空間之動線。

（6）整體通廊之設計和動線請再考量，如部份2樓通廊僅沿影城外牆邊緣設置並未有連通至G8捷運站方向及整個街廓中央南北向之通廊，無論是使用者之動線或其設計的合理性均有不足，請再調整。

  - 本案旅館地面層部分未劃設大客車臨停車位，考量團客需求，請配合妥適規劃。

  - 有關本案地下停車空間，以下2點意見請配合調整或補充說明：

（1）本案機車停車數量龐大，但其出入口寬度與救災機制未完善考量，請補充說明及調整。

（2）請加強說明或補充圖面標示本案B1、B2停車空間與地面層之規劃與動線關聯性。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考後列建議修正：請考量都市景觀之品質與整體感，補充本案頂蓋式通廊及空橋的設計內容與圖說，以利審查。

- 本案其他意見，請參考下列各點修正：

  - 本案廣場設計多以硬鋪面為主，考量淡海地區多雨氣候，請補充估算本案開發後所增加之雨水逕流量，與整體基地規劃之雨水儲流量，以利審查。

  - 依報告書第3-22頁所示，消防救災之可及範圍似有不足，建議應先提送消防審查。

  - 請補充說明報告書第3-20頁本案基地衍生交通量（pcu/hr）與其換算運具數量之估算過程內容；另未見本頁內容所述之表三、表四，請補充。

  - 報告書第3-20頁所提之基地總停車需求與供給數量差距甚大，另員工汽車停車需求（影城：6、飯店：2）數量估算依據及數據是否有誤植，請釐清確認。

  - 本案基地原地形高程差距最大達6公尺，本案平面配置之GL線和地下室樓層之認定請釐清確認，並依相關規定設計。

  - 報告書第3-19頁之無障礙通路之動線標示與實際設計規劃不符，請修正。

  - 查報告書第6-5頁之部分裝卸車位位置，應無法供實際使用，請修正。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

第2案：「淡海新市鎮第2期發展區第1開發區（原第3期發展區）灰瑤子段新埔子小段43-1、117等11筆地號及後洲子小段4-3、5等6筆地號聖約翰大學倬雲游泳池附屬建築物暨機車停車場新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考後列建議修正：校園內開放空間及建築物垂直綠化應於平面圖標示，並說明後續維護管理計畫；另報告書載明移植47棵喬木，亦請說明其移植計畫。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 不同出入口及其警示燈關係請再加強說明。

  - 行動不便車位僅2處，是否足供師生需求，請補充說明。

  - 依報告書第15頁所示，機車停車場第3層似為露天無屋頂設計，請於相關圖面補充詳細說明。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段4、4-1地號宏泰人壽一般零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案為高樓層建築，依規定應辦理環境影響評估審查，請設計單位應考量並確實掌握環評與都市設計審查程序之時程。

- 本基地之土地使用分區為第2種中心商業區，惟現規劃設計為大型住宅社區，僅於一、二樓規劃供商業使用，且本案住宅規模相較於鄰近海洋都心建案高出甚多，交通量亦高，因規劃小坪數住宅，其停車數量為滿足1戶1車位需求規定，目前已開挖5層，仍須設置機械停車位才達基本需求，不僅未符都市計畫原意，且增加周邊公共設施負擔。另現行土管法令雖未規定中心商業區內設置商業及住宅使用比例，惟都市設計審查後續將就設置之使用行為對於地區影響、公共設施負擔能力，審查土地使用之合理性，建請開發單位就未來淡海新市鎮整體商業需求量，調整商業及住宅樓層分配情形，提出及說明容積使用與公益回饋內容之合理性，再提請審議。

- 都市計畫對於商業區配置有其整體考量，如活動人口引進、公共設施是否足夠等，而且商業區與住宅區所使用之公共設施類型不同，目前若商業空間轉變為居住空間將對公共設施造成衝擊，如學校、公園、市場等周邊設施之需求增加、通勤通學的交通運輸方式改變，建議開發單位秉持著開發之責任感及道德感，不僅考量滿足短期開發需求，對於長期都市開發，應審慎考量本案規劃方式及未來走向。

- 請提出本案有關立體通廊之規劃內容與連結方式，並請補充說明連結通往G8捷運車站主要步行動線相關規劃設計，以及街角廣場設計。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

捌、散會

103.1.9 (上午9時30分)
淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組會議意見(第148次)-新北市政府交通局

| 案件 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 第1案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段147-1、148-1地號宏泰人壽旅館業、一般零售或服務業、文化運動及休閒服務業大樓新建工程 | - 本案交通影響評估報告書中提及飯店規劃團客及一般顧客比例各為60%、40%，惟基地內部未規劃大型車停車空間，建請檢討旅館門口供大型車臨停上下客區域之等候空間是否充足，並於平面圖中標示。 - 請於平面圖中標示自行車停車區域及進出基地動線，另倘規劃設置自行車架亦建議將使用者之使用特性及習慣併納入考量，以加強友善性，提升綠色運具之使用率。 - 本案交通影響評估報告本局另案審查中。 |
| 第2案 淡海新市鎮第2期發展區第1開發區（原第3期發展區）灰瑤子段新埔子小段43-1、117等11筆地號及後洲子小段4-3、5等6筆地號聖約翰大學倬雲游泳池附屬建築物暨機車停車場新建工程 | 本案本局無意見。 |
| 第3案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段4、4-1地號宏泰人壽一般零售業及集合住宅大樓新建工程 | - 依本市都審以一宗基地設置1處汽機車出入口為原則，本案汽、機車分設2處出入口，其是否合宜建請提會討論。 - 本案基地使用分區為第二種中心商業區，惟開發類別中除了一般零售業24戶外，其餘976戶皆規劃為住宅。建議將基地周邊規劃留設之公共設施容受度(如：道路寬度等)併納入考量，以減緩未來基地開發後尖峰時段住宅衍生之車旅次過於密集而恐衍生之交通壅塞情形。 - 請規劃適量之住宅臨停及商業臨停車位。 - 考量本案基地進出車輛較為頻繁，建議於停車場出入口處設置感應線圈、當心行人標誌(或地面標線)、警示燈號、蜂鳴器及反射鏡等，使車輛進入基地前即知悉須先行減速，並使行人提早警覺。 - 為鼓勵綠色運具，建議參考「新北市都市設計審議原則」於基地內部設置自行車停放空間，數量為機車停車位數之1/4。 |