內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第152次會議紀錄

中華民國103年3月6日內授營鎮字第1030802093號

壹、103年2月20日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：丁委員兼召集人育群

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第151次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段188、189、190地號寶路建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案（第1次變更設計）

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案申請維持原建照已取得之停車獎勵容積部分：

  - 考量本案增設停車空間之停車位數量較多，為使停車動線順暢，地下1層南側停車位請以間隔一列減少底端2個停車位方式修改停車位配置（共減少6個停車位）。

  - 獎勵停車空間之註記方式請依本部100年6月30日發布之「建築物增設停車空間供公眾使用鼓勵原則」及「新北市建築物增設停車空間鼓勵要點」規定辦理。

  - 獎勵停車空間之車道出入口與社區車道出入口變更部分請加強說明，且社區使用停車空間與獎勵停車空間應有適當區隔。

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請依下列各點修正：

  - 本案申請開放空間獎勵容積部分之水域，請補充詳細維護管理計畫，應包含行人防墜落之安全防護措施、颱風期間洪泛處理、水池清潔衛生及經費平衡等內容，並於定稿前先經張委員清烈書面確認水域維護管理計畫；另開發單位所提撥之開放空間管理維護基金應列入買賣契約及公寓大廈管理規約內，並請新北市政府工務局協助於建照加註列管。

  - 請加強說明本次變更設計增加地下開挖面積後對基地透水之影響。

  - 開放空間之人行動線附近請加強照明燈具及其亮度，以維行人安全。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請依下列各點建議修正：

  - 夾層面積及樓層計算方式請依建築技術規則規定檢討，並於定稿前先經新北市政府工務局書面確認。

  - 請加強說明本案放寬建築物高度後與周邊環境之天際線呼應關係。

  - 屋脊兩端翹起之牛角造型設計與本案建築物整體立面設計不協調，請再斟酌。

- 爾後都市設計案件之通案要求：

  - 請設計單位納入通用設計概念於建築及景觀設計中。

  - 都市設計報告書應納入綠建築檢討內容。

  - 基地交通檢討內容除停車位數量檢討外，應加強停車出入口位置及其停車動線對鄰地影響之相關說明。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段131地號新潤建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案後院深度不足部分，經委員討論後原則同意循例放寬。

  - 為符合1戶1車位之法令前提下，本案地下室開挖範圍雖已規劃於退縮建築範圍內，仍須開挖至地下4層，為避免開發行為對環境造成更大負荷，經委員討論後原則同意放寬；另建議於開挖範圍外應盡量提高透水率，並設置相關補償措施。

  - 本案街廓轉角設置廣場，建議增設街道傢俱，以供行人停留使用；另西側留設6公尺退縮空間僅供通行使用較為單調，建議增加規劃休憩停留之空間設計。

  - 本案有關透水率之相關補償措施，請補充詳細計算式以說明並檢視其替代之合理性。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案汽機車車道出入口處有景觀台設計，為降低碰撞衝突點，請調整設計（花台及汽機車車道弧度）。

  - 本案地下一層規劃行動不便者使用機車位，惟機車車道之寬度僅1.5公尺，請依建築技術規則無障礙建築物相關規定修正寬度至1.8公尺。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，因本案建築物立面色彩為黑白相間，而整體建築物色彩之黑色過於沉重，且與淡海新市鎮之城市意象不符，建議調整為較明亮色彩或補充說明材料質感。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段113地號崧剛建設雙拼住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案僅有1幢建築物之樓電梯空間到達地下層，於地面層外部空間雖規劃有部分雨遮，惟雨遮設置間斷且不連續，考量淡海地區多雨之氣候條件及提供住戶遮風避雨之便利性，請連續設置雨遮，並依審議規範規定其頂蓋投影面不超過基地面積百分之五者，得不計入建築面積檢討。

- 因基地條件限制及兼顧1戶1車位之規定，現規劃停車車位平面式2部機械式20部，且有1車位於停車使用上有困難（柱位設計、迴車），本案停車配置方式請以每戶至少分配1部平面式車位為原則調整。

- 本基地位於停車彎處，請說明本案車道出入口與臨停車輛之動線處理並於相關配置圖面標明註記。

捌、散會